| 外科多功能牵开器配置说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 要求 |
| 立式床轨夹(双关节) | 01-02. double16 | 旋转伸缩固定，带限位销和双臂臂关节 |
| 延长臂(短) | 01-10.045c | 臂长45cm，直径12mm-0.01~0.02mm |
| 延长臂(折叠型) | 01-12.050 | 中间关节，可折叠 |
| 臂-钩关节 | 01-21.0612h | 不带齿关节，旋柄式锁定 |
| 臂-钩关节(锁止式) | 01-24.1012 | 摇动锁止式关节，自锁锁定 |
| 曲形中间拉钩(摆动式) | 01-rb80.80s | 摆动范围大于90度 |
| 曲形中间拉钩(摇动式) | 01- rb80.80 t | 摆动范围大于90度，杆柄带齿，能与摇动式关节配合 |
| Deaver 拉钩 | 01-rd50.200 | 90°弯曲，平面钩板 |
| 肋骨拉钩 | 01-rr50.100 | 带螺口杆，用于牵拉肋骨 |