招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述

中江县残疾人联合会假肢及调查卡采购

2. 项目清单及要求

2.1 第一包  假肢

2.1.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 项目名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 中江县残疾人联合会假肢及调查卡采购 | 一、组件式大腿 | 27 件 |
|  | 二、组件式小腿假肢 | 23 件 |

2.1.2技术要求。投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

| 序号 | 名 称 |  | 参 数 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一组件式大腿（27件） |  |  |  |  |
|  | 假肢配件配置： |  |  | 假肢功能要求： 1、适应上下楼梯，上下坡； 2、在复杂不平的地面独立行走； 3、跨越或绕开障碍物独立步行； 4、独立拾物； 5、跌倒后能独立站起； |
|  | 1 | KFJN双缸关节 | 双缸精密自由调节气压缸承载体重120Kg，屈伸调节方便最大屈膝度145。具有助伸装置缓冲压力。 |  |
|  | 2 | 镁合金可调一体管 | 适用体重120Kg,长度420mm，壁厚不得低于2mm，外径￠30mm |  |
|  | 3 | 专用适配踝部器 | ，适用各种规格左右脚板具有趾屈功能。 |  |
|  | 4 | 进口装饰外套 | 大腿海绵，颜色为肤色 |  |
|  | 5 | 专用舒适脚 | 承载120Kg，适应各种路面。 |  |
|  | 6 | 进口树脂接受腔或PP板材接受腔 | 固化反应不暴聚，无气泡，粘结性好 |  |
| 二组件式小腿假肢（23件） |  |  |  |  |
|  | 假肢配件配置： |  |  | 假肢功能要求： 1、适应上下楼梯，上下坡； 2、在复杂不平的地面独立行走； 3、跨越或绕开障碍物独立步行； 4、独立拾物； 5、跌倒后能独立站起； |
|  | 1 | 小腿专用连接盘组件 | 360。可调节角度专用盘镁铝合金，方便精巧 |  |
|  | 2 | 合金可调一体管 | 适用体重120Kg,长度420mm，壁厚不得低于2mm，外径￠30mm |  |
|  | 3 | 专用舒适脚 | 承载120Kg，适应各种路面。 |  |
|  | 4 | 专用适配踝部器 | ，装配适用各种规格左右脚板具有趾屈功能。 |  |
|  | 5 | 进口树脂PP板材接受腔、内衬套 | 固化反应不暴聚，无气泡，粘结性好 |  |
|  | 6 | 专用装饰外套 | 小腿海绵颜色为肤色 |  |

2.1.3商务要求：

1、非投标产品制造商必须获得产品制造商的授权。

2.1.4其他要求：

1、投标时提供上述两类样品各1件；

2、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物运送到采购单位指定地点后交采购单位验收，供应商的投标报价包括货物验收前的全部费用。

2.2 第二包  调查卡

2.2.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 项目名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 中江县残疾人联合会假肢及调查卡采购 | - 《为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务“两表一卡”》 | 49000册 |

- 2.2.2技术要求。投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

| - 名称 | - 内页纸张 | - 封面纸张 | - 页数 | - 装订 | - 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 《为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务“两表一卡”》 | - 70g双胶纸 |  | - 8页（不含封面） | - 骑马订 | - 黑白 |

2.2.3商务要求：

1、非投标产品制造商必须获得产品制造商的授权。

2.2.4其他要求：

1、投标时提供上述样品各1件；

2、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到在采购单位指定地点，使用正常后交采购单位验收，供应商的投标报价包括货物验收前的全部费用。