七台河市政府采购中心

询 价 公 告

根据财政部门下达的采购计划，七台河市政府采购中心受采购人委托对下列服务进行网上询价采购，请有政府采购准入资格的供应商一次性报出不得更改的价格。

采购编号：201304135       项目名称：血袋、过滤器

| 包(序)号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 400ML血袋 | 详见参数要求 | 套 | 3300 | 42.00 | 138600.00 |
| 2 | 200ML病毒灭活过滤器 | 详见参数要求 | 套 | 2700 | 48.00 | 129600.00 |
| 3 | 200ML血袋 | 详见参数要求 | 套 | 120 | 40.00 | 4800.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 273000.00 |

(一）供货要求：
1、 需求表中产品除有特殊说明外，均为出厂标配；
2、 货物厂家装箱单齐全。
(二）供货方式：
    采购项目成交后，采购人应与供应商签订采购合同，供应商按合同规定时间内供货。
 (三）验收、付款：
  采购单位在供应商送货、安装、调试时报请采购中心监审部会同采购办对货物进行检查验收。经验收合格后按合同约定进行付款。

(四）质量保证及售后服务
    1、供应商所提供的货物必须达到生产厂家合格产品的要求，按厂家规定保修并终身维修（采购单位有特殊规定的从其规定）。
(五）报价
    1、人民币报价，单位为元。
    2、报价应为货物安装到位、调试合格全部费用。
(六）评标程序及成交办法：
    1、采取：“封闭式”报价，即：询价室自动接受传真。截止报价时间，由采购人代表，采购中心工作人员和监督人员，一起进入询价室，按询价采购操作程序整理供应商报价顺序，由采购人代表唱标，由询价小组评议定标。成交办法：每包按合计报价进行比较，满足采购需求的最低报价成交；如果同时出现两个以上相同的最低合格报价，报价时间在先的为预成交或成交供应商。
    2、如果合格报价供应商不足三家或供应商报价超出采购预算的或不符合技术参数要求，按废标处理

(七）资质及报价：

1、资质后审:

（1）要求具有与生产或销售此类产品相关资质的供应商参与投标。

（2）自2012年10月1日起必须在政府采购网上登记，并领取七台河市政府采购供应商准入证（具体登记办证要求，在政府采购网办事指南相关通知）。事指南相关通知）。

2、报价时间：2013年4月27日8：30-10：00，超时不予受理。

传   真：0464-8688116

咨询电话：0464-8685329 赵女士

监督电话：0464-8688132 朱先生

七台河市政府采购中心

2013年04月23日

注：报价时只需传真政府采购询价表及供应商售后服务部分。

详见下页。

采购编号：201304135

- 政府采购询价表

- 报价单位：                      联系电话：

| 商品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400ML血袋 | 详见参数要求 | 套 | 3300 |  |  |
| 200ML病毒灭活过滤器 | 详见参数要求 | 套 | 2700 |  |  |
| 200ML血袋 | 详见参数要求 | 套 | 120 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

滤白血袋参数要求

规格：必须符合使用要求，200 ml 、400 ml 用于血液的采集、白细胞滤除、分离、转移、储存和输注。

- 16Ｇ采血针，针头锋利，管壁光滑，斜面角度合适，进针阻力小。

- 血液保存液为 ACD-B，红细胞添加液为MAP。

- 产品标记：塑料采血袋标记产品名称、型式代号、采血袋（无采血袋时按转移袋）公称容量和国家标准编号组成。

- 系统密闭性：产品必需经过“检漏”试验，塑料采血袋应集采血管、采血针、输血插口为一体，连成一个完整的密闭系统，保证采集、分离、输注和储存血液时其内腔不与外界空气相接触，确保在使用过程中不会发生漏血现象。

- 血袋袋体外观：塑料采血袋袋体应无色或微黄色，无明显杂质、斑点、气泡。塑料采血袋内外表面应平整，无粘连。塑料采血袋热合线应透明、均匀。

- 采血管和转移管内外表面光洁，不应有明显条纹、扭结和扁瘪，管路夹齐全。袋中的血液保存液及红细胞添加液应无色或微黄色、无浑浊、无杂质、无沉淀、无渗漏、无葡萄糖焦化及长菌等现象。

- 血袋的阻塞件易折断，且不阻塞出管口，管径、管路输出口符合我站成分制备工作流程。

- 能承受离心力5000×g，离心后血袋无破损和渗漏。

- 经高压蒸汽灭菌或其他确认过的方法灭菌，无菌、无热源。

- 血袋材质、内容物含量符合国标要求，每批血袋要提供相关批次的质量验证证书或实验报告书。

- 标签字迹清楚，项目齐全，并有下列内容：

- 血液保存液的名称、配方和容量；

公称容量（采血量）；

无菌有效期及不需通气的说明；

“无菌”、“无热原”限定条件的说明，“一次性使用”、“用后销毁”字样，使用说明，保存的血液条件。

注意事项：发现渗漏、长霉、混浊等变质现象，禁止使用。

产品名称和标记。

生产厂家名称、地址和商标。

产品批号。

- 白细胞过滤器：进行全血滤除白细胞，白细胞清除率达99.9%；红细胞和血浆回收率高，达85%以上，滤除后无溶血现象。

- 外包装完好，符合国标要求。

以上所有物料的相关要求：

1、质包期：1年。

2、每一批血袋必须有出厂检验报告。

3、提供详细的服务范围、服务承诺、赔付承诺及期限。

4、如在使用过程中出现质量问题，招标人有权停用，造成的全部损失由投标人全额赔付，同时选择另一中标人的同规格货物，直至质量问题得以纠正。

病毒灭活输血过滤器参数要求

1.规格：必须符合使用要求，用于100、200ml血浆病毒灭活。

2.外观：病毒灭活输血过滤器的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物、焊接面应均匀、无气泡。

3.每个单包装上应有以下内容：

产品名称、规格

使用符号或文字标明病毒灭活输血过滤器无菌、无热原

批号及失效日期

标明适用范围的产品标记

制造商和/或经销商名称、地址

单包装内不应有肉眼可见异物

- 为保证受血者的安全，病毒灭活耗材必须与我站医用病毒灭活柜配套使用。

- 过滤前后血浆的性质不变，总蛋白回收率≥85%，凝血因子保有率≥80%。每批耗材要提供相关批次的质量验证证书或实验报告书。

- 光敏剂吸附率≥85%。

- 售后服务：

（1）供应商负责送货到指定仓库并供货及时（订货单发出或订货电话联系后7个日历日内到货）。

（2）因耗材质量问题造成血液报废，供应商应赔偿整袋血浆费用。

以上所有物料的相关要求：

1、质包期：1年。

2、每一批血袋必须有出厂检验报告。

3、提供详细的服务范围、服务承诺、赔付承诺及期限。

4、如在使用过程中出现质量问题，招标人有权停用，造成的全部损失由投标人全额赔付，同时选择另一中标人的同规格货物，直至质量问题得以纠正。

须知:

- 报价单位供应商应填写全称、同时加盖印章后复印，将复印后的报价单传真到采购中心。

2、报价书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3、供应商必须在规定的时间段内一次报价不可更改。

4、供应商使用微机打印不允许用手工填写报价单。

5、报价中含运费。

6、报价计算错误时，以单价为准。

七台河市政府采购中心

2013年04月23日

供应商承诺书

| 采购单位 | 七台河市中心血站 |  |  |  | 采购项目编号 |  | QZCG2013041135 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 血袋、过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、产品质量保证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、质保范围和期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、售后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务联系人： |  |  | 固定电话： |  |  | 手 机： |  |  |
| 供应商法定代表人签名： 供应商（乙方）章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上内容必须全部填写完整，否则视为报价无效。

2、售后服务事项填不下时，可另加附页，但必需在附页上加盖公章。