[image: image1.png])



浙江大学医学院附属第二医院                                           临床医学工程部

浙医二院2011年院内自主招标要求
及各标项明细
一、招标要求：
* 1、具有合法的独立法人资格，注册资金在50万元以上。
* 2、 三证齐全（三证包括《企业营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》），代理经销的产品应有原厂的代理许可委托书。
* 3、公司无不良销售记录，符合省卫生厅有关法规政策。
* 4、所有数据要求真实可靠，投标公司必须承诺。
5、本次采购遵循符合用户要求的前提下价格优先原则。
* 6、参加投标的公司名称必须与我院联系的公司名称相符合。
* 7、公司中标后，合同履行过程中如出现本次采购设备的价格与市场价偏差较大，或与医院已有的同型号设备价格偏差较大，医院有权在任何时间单方面终止合同，所有损失由中标公司承担。
二、所需采购材料清单：
	序号
	材料名称
	份数
	说明

	1
	企业营业执照
	
	

	2
	经营许可证或生产许可证
	
	

	3
	医疗器械注册证及注册表
	
	

	4
	其它资质证明
	
	

	5
	产品说明书
	
	

	6
	技术参数
	
	

	7
	配置清单及维修件报价单
	
	

	8
	
	
	


注：所有文件需加盖公司红章。
三、标项明细
标项1：腹腔镜器械一批（一） 
	序号
	器械名称
	数量

	1
	5MM曲罗卡
	50

	2
	10MM曲罗卡
	50

	3
	长无损伤钳
	10

	4
	冲洗吸引管
	10

	5
	电凝钩
	50

	6
	10mm鳄齿钳
	5

	7
	钛夹钳
	5

	8
	转换帽10mm转5mm
	10

	9
	10mm单叶拉钩
	2

	10
	5mm五叶拉钩
	2

	11
	10mm九叶拉钩
	2

	12
	安装验收后免费保修1年
	


标项2： 腹腔镜器械一批（二）

	序号
	器械名称
	数量

	1
	短无损伤钳
	10

	2
	操作钳
	50

	3
	弹簧抓钳
	20

	4
	钩剪
	5

	5
	腔内剪刀
	20

	8
	安装验收后免费保修1年
	


标项3：腹腔镜镜头  数量5个

腹腔镜镜头技术参数：

	序号
	招标规格
	投标规格

	1
	直径10mm，视角30度
	

	2
	工作长度：310mm
	

	3
	产地：标有原产地标识
	

	4
	镜面：蓝宝石镜面
	

	5
	头端：镜头光纤135度散射角度切口
	

	6
	消毒：高温高压、浸泡、气熏
	

	7
	磨砂外管处理，不反光
	

	8
	安装验收后免费保修1年
	


标项4：颞颌关节镜器械 一批

	序号
	器械名称
	数量

	1
	2.7mm*30°镜头，长度＝67mm
	1

	2
	2.9mm操作镜鞘套装（包括镜鞘和穿刺器）
	1

	3
	颞下颌显微探钩
	1

	4
	直微型抓钳
	1

	5
	直咬钳
	1

	6
	推结器、套线勾针一套（必须要有）
	1

	7
	安装验收后免费保修1年
	


标项5：关节镜器械一批
	序号
	器械名称
	数量

	1
	抓钳（直）
	1

	2
	关节镜剪
	1

	3
	大嘴篮钳
	1

	4
	钩刀
	1

	5
	雪茄咬钳（左弯）
	2

	6
	雪茄咬钳（右弯）
	2

	7
	前角咬钳
	1

	8
	安装验收后免费保修1年
	


标项6：基因微阵列芯片扫描仪
	编号
	项目
	要求

	1
	芯片规格
	25 mm × 75 mm

	2
	扫描区域
	22mm×72mm

	3
	激发波长
	532 nm，635nm

	4
	适用荧光染料
	Cy3  Cy5等荧光染料

	5
	发射波长
	570±10nm  675±10nm

	6
	分辨率
	5 μm  10μm  20μm  40μm可选

	7
	灵敏度
	0.1个荧光分子 / μm2

	8
	动态范围
	104

	9
	重复性
	95%以上

	10
	激光强度
	1-100%连续可调

	11
	PMT
	450-950连续可调

	12
	调焦范围
	±250μm

	13
	线性度
	R2 > 0.9

	14
	扫描速度
	6.5 min / 全片（10μm）

	15
	图像文件格式
	BMP、TIFF、JPG、 RAW


标项7：基因芯片杂交仪
	编号
	项目
	要求

	1
	芯片尺寸
	25 mm × 75 mm

	2
	杂交区域
	22mm×72mm

	3
	芯片容量
	6片

	4
	加热器功率
	≤1000W

	5
	杂交速度
	5-30RPM

	6
	温度范围
	30～65℃

	7
	温度误差
	±0.5℃

	8
	定时时间(h:m)
	每段0:01－23:59

	9
	转速
	5～30转/分钟（可调）

	10
	电压
	交流100～240V


标项8：基因芯片洗干仪
	编号
	项目
	要求

	1
	适用芯片
	25 mm×75 mm 微阵列芯片

	2
	加热器功率
	≤1600W

	3
	温控范围
	30－60 ℃

	4
	温控精度
	±1 ℃

	5
	温控方式
	实时加热和控温

	6
	清洗力度
	1-5

	7
	芯片架
	2 个，可重复使用

	8
	通量
	8 片

	9
	洗液体积
	400 mL / 次

	10
	洗液初始温度
	12 - 25 ℃

	11
	清洗时间
	5-999S

	12
	甩干时间
	≤1分钟


标项9：口腔冷光美白仪
	编号
	项目
	要求

	1
	输入电压
	220V

	2
	光照度
	强烈模式：250000LX 标准模式：200000LX 温和模式：160000LX

	3
	波长
	480nm---520nm

	4
	传到物质
	150000根特制光纤

	5
	光照范围
	全口正面20颗牙齿唇侧

	6
	效果
	5---14个VITA色阶,平均8个色阶

	7
	治疗时间
	≤40分钟

	8
	单颗美白仪光照度
	用于单颗美白：≤500mW/cm2   用于固化灯：≤1100mW/cm2

	9
	单颗美白仪波长
	 400-500nm


[image: image1.png]