基本要求

公司资质、授权和投报耗材资质材料，装订成册（带资质原件备查），带样品。

1、一次性延长管：

用于注射或输液时输液器延长，采用医用高分子材料制造，两端为标准接口，单包装，无菌（EO）。

2、一次性吸氧管：

临床上用于缺氧患者经鼻供氧用。主要由插头、导管、鼻塞组成，单包装。采用医用高分子材料制造，无菌（EO），单鼻头或双鼻头，长度≥1.8米。

3、一次性尿杯：

采用医用聚乙烯制成制成，为患者化验时取尿样用。尿杯颜色：乳白或透明，规格：不低于40ml。

4、一次性塑料软试管：医用PE材质，容器容量4～10ml，规格75×13，100×13，100×15三种。

5、一次性真空采血管：

⑴由塑料帽、试管塞、试管和添加剂等组成，主要供临床作静脉采血并盛放血标本用。试管采用玻璃或PET制作，内壁经处理，具有良好的密封性，能承受5000r/min的离心转速，持续10min，无试管塞脱落、试管破裂等现象。

⑵包括普通管、各种抗凝管、促凝管和带分离胶（进口胶）管等，规格大于75×12mm。

⑶真空采集定容定量准确。

⑷采血针配套使用，需与采血管同一生产商，免费提供。

⑸报价要求：玻璃和PET材料采血管分别报价，玻璃采血管报价不得高于现供货价格。

6、一次性电极片：

导电性能良好，电极芯片采用银/氯化银芯片等材料；且能与导联线松紧适度相连，导电胶粘性良好，不干涸、不粘连，体表无残胶，周边部分与皮肤粘贴良好，背衬可采用无纺布、水刺布、PE等材质，具有良好的透气性，不会引起皮肤过敏，抗干扰能力强，记录图形无伪波。

报价要求：不得高于现供货价格。