
注射泵 输液泵配置要求表
投标人全称（加盖公章）：

	项目　
	配置要求
	投标
技术规格
	正偏离或符合
或负偏离
	备注

	一
	概述； 注射泵  5台
	
	
	

	1
	电源；两种供电方式，市电～220V，50HZ。内置电池，充满电后可供连续使用4小时以上。
	　
	　
	　

	2
	注射器自定义功能，可选择任何品牌注射器使用和注射精度。
	
	
	

	3
	注射总量设置：0.1ml-999.9ml，累计注射量设置：0.1ml-9999.9ml/h
	
	
	

	4
	声光报警功能：药物将尽、注射完毕、注射阻塞、电池电量不足、速率设置错误报警。
	
	
	

	二
	概述；输液泵  5台
	
	
	

	1
	电源；两种供电方式，市电～220V，50HZ。内置电池，充满电后可供连续使用4小时以上。
	
	
	

	2
	输液量：1ml-9999ml 速度范围1ml--1200ml/h
	
	
	

	3
	可使用国标各种输液器
	
	
	

	4
	报警：具有输液完毕报警、管道阻塞报警、关门报警、气泡报警、电池电量不足报警。
	
	
	

	三、
	设备安装、调试、培训
	
	
	

	1
	设备运达时间和地点
	签订合同日起，30日内设备运达采购人指定地点。
	
	
	

	2
	调试及验收
技术培训
	设备到货后应及时免费组织安装调试。
其它要求见售后服务承诺书
	
	
	

	3
	设备校验时提供相关证明文件和资料
	提货单；3C认证；装箱单；说明书；合格证；技术资料及图纸等。
	
	
	

	4
	中文手册
	提供中文操作、维护手册各1本。
	
	
	

	四、
	其他
	
	
	

	1
	优惠条件
	设备或服务
	
	
	

	2
	易损易耗材料
	提供五年内的最优惠价格清单并保证供应
	
	
	

	3
	售后服务
	见售后承诺书
	
	
	


注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。

