病人固定装置和模室配套招标

一、病人固定系统：数量共2套

| 序号 | 名 称 | 规 格 和 要 求 说 明 | 投标商 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 投标单价 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定系统 | 全碳素纤维固定系统，适用于头颈部，胸腹部及盆腔放射治疗固定。 包含：固定底板、腿部分离器、治疗床适配器等必须的配件 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 用于调节头部仰角的倾斜板附件，倾斜角度及数量需详细说明 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 低密度材料头部支撑头枕（每套6个） |  |  |  | 2 |  |  |  |

二．模室材料：

| 序号 | 名 称 | 规 格 和 要 求 说 明 | 单位 | 产 地品牌 | 规格 | 投标价 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头部固定热塑膜 | U型或三点式网状固定热塑膜，厚度≥2.4mm |  |  |  |  |  |
| 2 | 头颈肩固定热塑膜 | U型或5点式网状固定热塑膜，厚度≥2.4mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 腹部盆腔热塑膜 | 4点或6点式固定热塑膜，厚度≥2.4mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 低熔点铅 | 用于制作X线或电子线铅挡块，密度≥9.4g/cm3, 熔点大于65℃，小于100℃ |  |  |  |  |  |
| 5． | 体模板一次性保护套 | 开展前列腺癌及直肠癌的精确放疗，在治疗过程中这些患者的会阴部都与体板的腿部分离器接触，为保持病人及定位体板的清洁卫生 |  |  |  |  |  |