技术参数表-高压注射器(SINOPOWER-D)
	序号
	参数类型
	SINOPOWER-D 性能参数

	1
	安全功能
	1.直接压力传感器，实时监测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀；
2.注射同步监测，提供第二级安全保护，在注射堵塞时报警停机；

3.“排气确认”保护，确保先排气后注射；

4.“试注射”功能；

5.软、硬“停止”按钮方便中断注射；

6.故障声光报警；

7.紧急开关；

	2
	注射功能
	1、 注射速率范围：0.1—10ML/S，步长0.1ML/S
2、 压力设定范围：100—250PSI，步长50PSI

3、 KVO：0.1ML/S

4、 扫描延迟：0—600S

5、 注射延迟：0—600S

6、 其它功能：最多可分8个阶段注射，可以存储99套注射程序，随时调用修改

	3
	操作特性
	1.操作界面：双操作台并行工作模式，方便机旁和遥控操作，减少故障停机
2.操作台均采用真彩宽屏触摸液晶屏；直观图形界面，操作更加方便

3.丰富的输入输出方式，方便和各种造影设备联动

4.移动台车方便在不同地方使用

5.机头尾部LED指示灯可旋转发光，直观反映注射器注射、吸药状态

	4
	电源
	AC220V±10%，50±1HZ

	5
	运行环境
	1、 温度：+5℃—40℃
2、 相对湿度：≤93%

	6
	整机重量
	35KG

	7
	整机尺寸
	1420MM(高)*630MM(宽)*630MM(深)

	9
	远端操作台尺寸
	120MM(高)*250MM(宽)*140MM(深)

	10
	安全功能
	*直接压力传感器，实时检测注射压力，在压力异常时及
*自动报警停机，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀

*注射同步监测，提供第二级安全保护，在注射堵塞时报警停机

*“排气确认”保护，确保先排气后注射

*“试注射”功能

*软，硬“停止”按钮方便中断注射

*故障声光报警

*紧急开关


